Заточной станок для заточки деревообрабатывающих инструментов

Модель: MF-206

РУКОВОДСТВО (ИНСТРУКЦИЯ) ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

(перевод инструкции с оригинала)

Трилистник (станки)

Уважаемый покупатель,  благодарим Вас за покупку заточного станка для заточки деревообрабатывающих инструментов MF-206 (далее станок, изделие, оборудование) производства фирмы FDB Maschinen. Данный станок оборудован средствами безопасности для обслуживающего персонала при работе на нём. Однако эти меры не могут учесть все аспекты безопасности. Поэтому внимательно ознакомьтесь с Руководством (инструкцией) перед началом работы. Тем самым Вы исключите ошибки, как при наладке, так и при эксплуатации станка.

Не приступайте к работе на станке до тех пор, пока не ознакомитесь со всеми разделами данной инструкции и не убедитесь, что Вы правильно поняли все функции станка.

Данное оборудование прошло предпродажную подготовку в техническом центре компании и полностью отвечает заявленным параметрам по качеству и технике безопасности.

Оборудование полностью готово к работе после проведения пусконаладочных работ, описанных в данном Руководстве (инструкции).

Данное Руководство (инструкция) является важной частью Вашего оборудования и не должно быть утеряно в процессе эксплуатации станка. При продаже станка Руководство необходимо передать новому владельцу.

Cодержание

1.	Общие указания ...................................................................................................................

2.	Технические данные ............................................................................................................

3.	Распаковка ............................................................................................................................

4.	Комплектность .....................................................................................................................

5.	Указания по технике безопасности .....................................................................................

6.	Подключение станка к источнику электропитания .........................................

7.	Устройство............................................................................................................................

8.	Транспортировка..............................................................................................................

9.	Монтаж (сборка) и установка.............................................................................................

10.	Регулировка ......................................................................................................................

11.	Основные операции .........................................................................................................

12.	Техническое обслуживание .............................................................................................

13.	Возможные неисправности и методы их устранения ...................................................

14.	Гарантии изготовителя (поставщика) …………………………………………………………………………..

15.	Демонтаж и утилизация ………………………………………………..……………………………………………..

Надёжность работы заточного станка и срок его службы во многом зависят от его грамотной эксплуатации, поэтому перед сборкой станка необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством.

1 Общие указания

1.1 Заточной станок ТМ FDB Maschinen модели MF-206 предназначен для заточки ножей из быстрорежущих и твердосплавных материалов строгальных и рейсмусовых станков с максимальной длиной 640 мм и углом клина 34° - 42°. Также на этом станке могут выполняться операции по ручному шлифованию, заточке ручного инструмента, устранению излишков металла с заготовок и выравнивания металлических поверхностей. Простая и надежная конструкция делает его простым, экономичным, безопасным и надежным станком для заточки прямых лезвий и других операций по ручному затачиванию ручных инструментов. Станок может иметь одну из модификаций: для трехфазной электросети напряжением 380 В или однофазной электросети напряжением 220 В.

1.2 Заточной станок должен эксплуатироваться в интервале рабочих температур от -5° С до +40° С, относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

Электропитание изделия осуществляется от трехфазной (однофазной) сети переменного тока напряжением 380 В (220 В), частотой 50 Гц; допустимые отклонения: напряжения питания ± 10%, частоты ± 5%.

1.3 Если станок в зимнее время был помещен с улицы (неотапливаемого помещения, склада) в отапливаемое помещение (цех), не распаковывайте, и тем более не включайте его в течение 8 часов, пока  станок не прогреется до температуры окружающей среды (время, необходимое для испарения конденсата). В противном случае, при включении станок может выйти из строя по причине наличия конденсата на нем.

1.4 Приобретая станок требуйте проверки его работоспособности пробным запуском, а также проверки соответствия комплектности (смотрите соответствующий раздел Руководства (Инструкции) по эксплуатации).

Перед эксплуатацией заточного станка внимательно изучите  Руководство по эксплуатации и соблюдайте меры безопасности при работе.

Убедитесь, что Гарантийный талон полностью и правильно заполнен.

В процессе эксплуатации соблюдайте требования Руководства по эксплуатации.

1.5 После продажи станка претензии по его некомплектности не принимаются.

1.6 Наряду с указаниями по технике безопасности, содержащимися в инструкции по эксплуатации, и особыми предписаниями органами охраны труда Вашего предприятия, необходимо принимать во внимание общетехнические правила работы на металлообрабатывающих станках.

Несоблюдение хотя бы одного из указанных правил при использовании станка рассматривается как неправильное использование, и продавец не несет ответственность за произошедшие в результате повреждения.

1.7 В станке нельзя производить никаких технических изменений. Разрешается использовать станок только в технически исправном состоянии, и по назначению.

1.8 Заточной станок для заточки деревообрабатывающих инструментов MF-206 торговой марки FDB Maschinen  соответствует требованиям ДСТУ EN 60204-1:2004; ДСТУ EN 292-2-2001;  ДСТУ 2807-94; ГОСТ 12.2099-99.

Станок разрешается эксплуатировать лицам, которые знают конструкцию станка, правила эксплуатации и технического обслуживания, а также технику безопасности при работе с оборудованием данного типа.

2 Технические данные

2.1 Особенности заточного станка

- Заточной станок для заточки деревообрабатывающих инструментов MF-206  оснащен надежным асинхронным двигателем и системой подачи на заточной круг охлаждающей жидкости.

- Для установки угла заточки предусмотрен наклон рабочего стола.

- Заточной станок имеет два заточных абразивных круга: чашечный – для заточки ножей строгальных и рейсмусовых станков и обычный заточной круг - для операций по ручному шлифованию, заточке ручного инструмента, устранению излишков металла с заготовок и выравнивания металлических поверхностей.

2.2 Основные параметры заточного станка MF-206  приведены в таблице 1:

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, В | 380 (220) |
| Номинальная частота тока, Гц | 50 |
| Номинальная мощность, Вт | 750 (350) |
| Род тока | переменный, трехфазный (однофазный) |
| Тип двигателя | асинхронный |
| Система привода | прямая передача |
| Частота вращения на холостом ходу, мин¯¹ | 2850 |
| Наибольшая длина затачиваемых ножей, мм | 640 |
| Диаметр шпинделей, мм | 32 |
| Размер чашечного круга, мм | 120×60×32 |
| Размер заточного круга, мм | 300×30×32 |
| Рабочий диапазон заточки, градусов | 34-42 |
| Вес нетто, кг | 40 |
| Габаритные размеры, (длина × ширина × высота) | 880×490×540 |
| Срок службы, лет | 3 |

2.2 Электробезопасность

По электробезопасности заточной станок MF-206  соответствует I классу защиты от поражения электрическим током – рекомендуется заземление.

3 Распаковка

3.1 Откройте коробку и извлеките заточной станок и все комплектующие детали из коробки.

3.2 Проверьте комплектность согласно пункту «Комплектность».

Внимание! Все металлические поверхности станка покрыты специальным защитным материалом, который необходимо удалить перед началом работы оборудования. Для удаления этого защитного материала чаще всего используется керосин или другие обезжиривающие растворы. При удалении защитного материала не используйте нитро-растворители, так как они отрицательно влияют на окрашенные части станка. После очистки корпуса от защитного материала все шлифованные поверхности необходимо смазать машинным маслом.

4 Комплектность

В комплект поставки входит:

• Заточной станок MF-206  – 1 шт.

• Руководство по эксплуатации – 1 шт.

• Комплект крепежных элементов емкости для охлаждающей жидкости – 1 комплект

• Емкость для охлаждающей жидкости – 1 шт.

• Упаковка – 1 шт.

Примечание: Спецификация данной инструкции является общей информацией.

В связи постоянным совершенствованием  оборудования данные технические характеристики и рисунки были актуальны на момент издания Руководства по эксплуатации. Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции и комплектации оборудования без уведомления потребителя.

5 Указания по технике безопасности

5.1 Общие указания по обеспечению безопасности при работе с заточным станком

Предупреждение! Не подключайте станок к сети электропитания до тех пор, пока внимательно не ознакомитесь с изложенными в Руководстве рекомендациями, пока поэтапно не пройдете все пункты настройки и регулировки станка.

5.1.1 Перед началом работы ознакомьтесь с конструкцией и принципом работы станка.

5.1.2 Правильно устанавливайте и всегда содержите в рабочем состоянии все защитные устройства.

5.1.3 Выработайте для себя правило: прежде чем включить станок, убедиться в том, что все используемые при настройке и обслуживании инструменты удалены с рабочего стола.

5.1.4 Место проведения работ со станком должно быть ограждено. Содержите рабочее место в чистоте, не допускайте загромождения посторонними предметами. Не допускайте использование станка в помещениях со скользким полом, например, засыпанном опилками и т.д.

5.1.5 Недопустима работа станка в опасных условиях. Запрещается работа станка в помещениях с относительной влажностью воздуха более 80%.

Позаботьтесь о хорошем освещении рабочего пространства и свободном доступе к станку.

5.1.6 Дети и посторонние лица должны находиться на безопасном расстоянии от места работы. Запирайте рабочее помещение от посторонних лиц.

5.1.7 Не перегружайте станок. Ваша работа будет выполнена лучше и закончится быстрее, если Вы будете выполнять её так, чтобы станок не перегружался.

5.1.8 Используйте только совместимые заточные круги.

5.1.9 Одевайтесь правильно. При работе на станке не надевайте излишне свободную одежду, перчатки, галстуки, украшения. Надевайте защитную шапочку для волос или прочий головной убор, если у Вас длинные волосы, во избежание попаданий их в движущиеся части станка. Работайте только в нескользкой обуви.

5.1.10 При работе на станке всегда используйте защитные очки (обычные очки таковыми не являются, поскольку не защищают от ударов), работайте с применением наушников для уменьшения воздействия шума.

5.1.11 При отсутствии на рабочем месте эффективных систем пылеудаления рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты дыхательных путей (респиратор), поскольку абразивная и металлическая пыль может вызывать аллергические осложнения и профессиональные заболевания.

5.1.12 Надёжно закрепляйте заготовку (нож).

5.1.13 Контролируйте исправность деталей станка, правильность регулировки подвижных деталей, соединений подвижных деталей, правильность настроек и установок под планируемые операции. Любая неисправная деталь должна немедленно ремонтироваться или заменяться.

5.1.14 Содержите станок в чистоте, в исправном состоянии, правильно его обслуживайте.

5.1.15 Перед началом любых работ по настройке или техническому обслуживанию извлеките вилку шнура электропитания станка из розетки электросети.

5.1.16 Используйте только рекомендованные комплектующие. Соблюдайте указания, прилагаемые к комплектующим деталям, узлам и механизмам. Применение несоответствующих комплектующих может стать причиной несчастного случая.

5.1.17 Не оставляйте станок без присмотра. Прежде чем покинуть рабочее место выключите станок, дождитесь полной остановки абразивных кругов и извлеките вилку шнура электропитания из розетки электросети.

5.2 Дополнительные указания по обеспечению безопасности

ОСТОРОЖНО! Начинайте работу со станком только после того, как вы полностью соберёте и проверите его в соответствие с указаниями данного руководства по эксплуатации.

5.2.1 Перед первым включением станка обратите внимание на:

- правильность сборки и надежность установки заточного станка;

- исправность защитных кожухов заточных абразивных кругов;

- отсутствие трещин и дефектов заточных абразивных кругов.

ВНИМАНИЕ! Прочтите надписи с предупреждающими указаниями на наклейках, расположенных на станке. Для исключения возможности удара электрическим током не подвергайте станок воздействию повышенной влажности.

5.2.2 Никогда не включайте станок, если не установлены защитные кожухи или крышки вращающихся узлов и элементов, а также элементов электропроводки, предусмотренные конструкцией.

5.2.3 Перед включением станка всегда проверяйте затяжку установленных заточных абразивных кругов. Обеспечивайте необходимое крепление и положение заточных кругов.

5.2.4 Используйте соответствующие заточные круги для выполнения предполагаемых операций.

5.2.5 Не включайте и не выключайте станок при неотведенном затачиваемом ноже от заточного круга.

5.2.6 Не пытайтесь останавливать двигатель, рабочий вал или заточные круги руками или какими-либо предметами.

5.2.7 При установке или снятии затачиваемого ножа, настройке станка и в процессе работы оберегайте руки от порезов об острые кромки затачиваемого ножа.

5.2.8 Обеспечивайте надежное крепление и положение затачиваемого ножа.

5.2.9 Не форсируйте режим работы, рекомендованный для данной операции.

5.2.10 Затачивайте только качественные строгальные ножи. На строгальных ножах не должно быть трещин, а твердосплавные пластины должны быть надежно закреплены на теле строгального ножа. Вылет обломков (осколков) заточного круга или затачиваемого ножа может нанести травму.

5.2.11 Не затачивайте строгальные ножи, ширина которых не обеспечивает надежной фиксации на подвижном рабочем столе.

5.2.12 Никогда не стойте на одной линии с линией вращения заточного круга.

5.2.13 Производите измерения затачиваемого строгального ножа, если он закреплен на станке, при помощи измерительных приборов и инструментов только после полной остановки вращающихся элементов станка.

5.2.14 Не допускайте скопления абразивной пыли и опилок на станке.

5.2.15 Абразивную пыль и опилки убирайте с помощью щетки при выключенном станке.

5.2.16 Останавливайте станок, проверяйте состояние крепления и положение всех сопрягаемых деталей, узлов и механизмов после каждых 50 часов наработки.

5.2.17 При техническом обслуживании не допускайте попадания смазочных материалов на кнопки и рычаги управления станка.

5.2.18 К работе на станке допускаются подготовленные и имеющие опыт работы на заточных станках операторы старше 18 лет.

6 Подключение станка к источнику электропитания

6.1 Электрические соединения. Требования к шнуру электропитания

6.1.1 Для защиты электропроводки от перегрузок на щите подключения данной линии необходимо применять плавкие предохранители или автоматические выключатели на 10 А (для электросети 380 В) или 6 А (для электросети 220 В).

6.1.2 Запрещается переделывать вилку, если она не входит в розетку. Вместо этого квалифицированный электрик должен установить соответствующую розетку.

6.1.3 При повреждении шнура электропитания его должен заменить изготовитель или сертифицированный Сервисный центр.

Предупреждение: Этот станок предназначен для использования только в сухом помещении. Не допускайте установки станка во влажных помещениях.

6.2 Требования безопасности при обслуживании (эксплуатации) двигателя

Внимание! Для исключения повреждения двигателя регулярно очищайте двигатель от опилок и пыли. Таким образом обеспечивается его беспрепятственное охлаждение.

Предупреждение: Не включайте станок до тех пор, пока до конца и внимательно не ознакомитесь с изложенными в данном Руководстве рекомендациями; пока поэтапно не изучите все пункты настройки и регулировки станка, пока не усвоите работу всех органов управления станка.

6.2.1 Если двигатель не запускается или внезапно останавливается при работе, сразу же отключите станок от источника электропитания. Извлеките вилку шнура электропитания станка из розетки, проверьте заточной круг на свободное вращение. Если заточной круг вращается свободно, включите двигатель ещё раз. Если двигатель всё ещё не вращается, попытайтесь по таблице возможных неисправностей найти и устранить вероятную причину.

6.2.2 Устройство защиты или автомат защиты необходимо регулярно проверять, если двигатель постоянно перегружается при форсированном режиме работы. Колебания напряжения сети в пределах ±10% относительно номинального значения не влияют на нормальную работу электродвигателя, но при тяжёлой нагрузке необходимо, чтобы на двигатель подавалось напряжение 380 В (220 В).

6.2.3 Чаще всего проблемы с двигателем возникают при плохих контактах в разъёмах, при перегрузках, пониженном напряжении электропитания (возможно, вследствие недостаточного поперечного сечения подводящих проводов). Поэтому всегда с помощью квалифицированного электрика проверяйте все разъёмы, рабочее напряжение и потребляемый станком ток.

6.2.4 При большой длине и малом поперечном сечении подводящих проводов на этих проводах происходит дополнительное падение напряжения, которое приводит к проблемам с двигателем. Поэтому для нормального функционирования станка необходимо достаточное поперечное сечение подводящих проводов. Приведённые в таблице данные о длине подводящих проводов относятся к расстоянию между распределительным щитом, к которому подсоединен станок, и вилкой штепсельного разъёма станка. При этом не имеет значения, осуществляется ли подвод электроэнергии к станку через стационарные подводящие провода, через удлинительный кабель или через комбинацию (стационарный и удлинительный) кабелей.

| Длина подводящих проводов | Необходимое поперечное сечение медных проводов |
| --- | --- |
| До 15 м | 1,0 мм² |

7 Устройство

Внешний вид и устройство заточного станка MF-206 показаны на рисунке 1.

1. Емкость для охлаждающей жидкости

2. Подводящий шланг для охлаждающей жидкости

3. Направляющая планка рабочего стола

4. Электродвигатель

5. Защитный кожух чашечного абразивного круга

6. Чашечный заточной абразивный круг

7. Подвижный рабочий стол (с прижимной пластиной)

8. Основание (станина)

9. Маховик продольной подачи

10. Установочный винт

11. Винты фиксации

12 Регулировочные винты положения ножа

13 Дополнительный заточной абразивный круг

14 Защитный кожух дополнительного заточного абразивного круга

15 Защитное стекло

16 Опорная площадка

17 Винт поперечной подачи

8 Транспортировка

Предупреждение: Перед транспортировкой убедитесь в том, что станок отключен от источника электропитания.

Будьте осторожны со станком во время транспортировки. Не разрешается ставить тяжелые предметы на станок.

Транспортировка изделия производится в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида.

9 Монтаж (сборка) и установка

9.1 Установка заточного станка

Внимание! Не пытайтесь эксплуатировать станок до окончания монтажных работ и всех предварительных проверок и настроек в соответствии с данным Руководством.

При выборе места установки станка убедитесь, что помещение достаточно освещено, и что оператор не будет работать в собственной тени. Станок должен устанавливаться на прочной и ровной поверхности верстака с учетом веса и загрузок станка.

9.2 Монтаж (сборка) заточного станка

9.2.1Станок поставляется в собранном виде, необходимо лишь установить емкость для охлаждающей жидкости (1).

9.2.2 Установите емкость для охлаждающей жидкости (1) на защитный кожух чашечного заточного круга (5) с помощью крепежных элементов из комплекта поставки. Наконечник гибкого шланга емкости (1) проденьте и установите в монтажное отверстие защитного кожуха чашечного заточного круга (5) таким образом, чтобы поток охлаждающей жидкости направлялся на рабочую часть чашечного заточного круга (6).

9.2.3 Подвижный рабочий стол (7) и направляющую планку (3) очистите от консервационной смазки, неокрашенные поверхности смажьте машинным маслом (смотрите пункт 3 и 12.2). Проверьте плавность хода подвижного стола (7) по направляющей планке (3).

10 Регулировка

Заточной станок отрегулирован на заводе-изготовителе, но при транспортировке точность установок регулировочных винтов может быть нарушенной.

ВНИМАНИЕ! Перед регулировкой узлов и механизмов обязательно извлеките вилку шнура электропитания станка из электрической розетки.

10.1 Для установки угла заточки (λ) необходимо снять подвижный рабочий стол (7), ослабить установочный винт (10), установить рабочую плоскость направляющей планки (3) относительно рабочей плоскости чашечного заточного круга (6) на угол 180°- λ и надежно зафиксировать это положение установочным винтом (10).

Предупреждение: Для предотвращения поломки заточного круга (6) при установке угла заточки, поворотом двух винтов поперечной подачи (17, с правой и с левой стороны станины)  обеспечивайте зазор между направляющей планкой рабочего стола (3) и чашечным заточным кругом (6).

10.2 После завершения установки угла заточки, винтами поперечной подачи (17) отведите направляющую (3) от заточного круга на расстояние, позволяющее беспрепятственно установить подвижный рабочий стол (7) с установленным строгальным ножом.

10.3 Наполните емкость (1) охлаждающей жидкостью, проверьте и отрегулируйте подачу охлаждающей жидкости через наконечник трубки на рабочую поверхность заточного круга (6).

11 Основные операции

Внимание! В интересах Вашей безопасности всегда держите защитные кожухи (5 и 14) в исправном состоянии. При любой неисправности защитных кожухов следует немедленно их заменить.

11.1 Подготовка к работе

11.1.1 Снимите подвижный рабочий стол (7) с направляющей планки рабочего стола (3).

11.1.2 Ослабьте положение всех винтов фиксации (11), затем под прижимную пластину подвижного рабочего стола (7) параллельно кромке подвижного стола  установите строгальный нож так, чтобы затачиваемая плоскость была снизу (для более точной установки используйте регулировочные винты положения ножа (12)). Положение зафиксируйте винтами фиксации (11).

11.1.3 На направляющую планку (3) установите подвижный рабочий стол (7).

11.1.4 Маховиком продольной подачи (9) переместите подвижный рабочий стол (7) так, чтобы начало затачиваемой кромки строгального ножа находилось напротив рабочей плоскости чашечного заточного круга (6) (с левой стороны круга). При этом между строгальным ножом и заточным кругом должен быть зазор.

11.1.5 Щупом или специальным шаблоном замерьте величину зазора между строгальным ножом и заточным кругом.

11.1.6 Маховиком продольной подачи (9) переместите подвижный рабочий стол (7) так, чтобы конец строгального ножа находился напротив места предыдущего измерения зазора рабочей плоскости заточного круга (6). Замерьте величину зазора между рабочей плоскостью заточного круга (6) и плоскостью затачиваемой кромки строгального ножа. Величина зазора должна соответствовать предыдущему измерению (смотрите пункт 11.1.5), а при необходимости регулировки ослабьте положение винтов фиксации (11) и произведите корректировку установки строгального ножа регулировочными винтами положения ножа (12).

11.1.7 Повторите действия по измерению величины зазора, описанные в пунктах 11.1.4 – 11.1.6 и, добившись одинаковой величины зазора (соответствия параллельности заточки строгального ножа), надежно зафиксируйте это положение винтами фиксации (11).

11.1.8 Проверьте величину зазора между строгальным ножом и противоположной стороной рабочей плоскости чашечного заточного круга (6) (теперь с правой стороны круга). Эта величина должна быть большего значения, чем величина, измеренная в пунктах 11.1.4 – 11.1.6, но не менее глубины врезания при заточке.

11.2 Включение станка

Внимание! Перед пробным включением станка убедитесь, что на рабочем столе все узлы и механизмы надежно закреплены, нет посторонних предметов, и ничто не мешает вращению заточных кругов.

11.2.1 Вставьте электрическую вилку шнура электропитания станка в соответствующую розетку 380 В (220 В).

11.2.2 Нажмите кнопку включения станка и дождитесь набора максимальных оборотов двигателя.

11.2.3 Дождитесь двухминутной работы двигателя в режиме холостого хода.

11.2.4 Выключение станка производится нажатием на кнопку «Выкл». После остановки заточных кругов выньте вилку электропитания из розетки.

11.3 Затачивание строгального ножа

Внимание! К работе с заточным станком допускаются подготовленные и имеющие опыт работы с заточными (шлифовальными) металлообрабатывающими станками лица. Приступая к выполнению заточных работ на станке необходимо изучить Руководство (Инструкцию) по эксплуатации и устройство станка, четко знать о назначении каждого органа управления станком.

11.3.1 Перед выполнением намеченной операции изучите методы и режимы предполагаемой обработки, получите информацию в соответствующих учебных пособиях или у квалифицированного специалиста.

11.3.2 Произведите подготовительные настройки, описанные выше.

11.3.3 Поперечная подача строгального ножа при заточке производится поворотом винтов (17) (с правой и с левой стороны станины).

11.3.4 Продольная подача строгального ножа при заточке производится поворотом маховика продольной подачи (9).

11.3.5 Продольную подачу строгального ножа производите с равномерной скоростью. Скоростной режим подачи и глубина врезания заточного диска при заточке определенных материалов строгальных ножей и применяемого заточного чашечного круга подбирается по справочной литературе или опытным путем. Рекомендованная глубина врезания чашечного заточного круга при заточке должна быть не более 0,1 мм.

11.3.6 При заточке строгальных ножей, имеющих неровную (поврежденную) режущую кромку, или при заточке заготовки для строгального ножа, необходимо установить направляющую планку рабочего стола (3) на угол больший (предварительный), чем угол заточки (λ, пункт 10.1). Произведите выравнивание режущей кромки, после чего произведите заточку строгального ножа как описано выше (с необходимым углом заточки λ).

Внимание! Подачу строгального ножа в зону заточки производите после набора максимальной скорости вращения заточных кругов и при подаче охлаждающей жидкости через наконечник шланга (2) в зону заточки для охлаждения строгального ножа.

11.4 Использование дополнительного заточного круга

11.4.1 Включите станок.

11.4.2 Дождитесь полного набора оборотов шлифовальных кругов.

11.4.3 Займите устойчивое положение.

11.4.4 Опустите защитное стекло (15) для предотвращения сильного разброса стружки и абразива.

11.4.5 Очистите обрабатываемую заготовку от загрязнений (если они имеются) перед обработкой (для исключения загрязнения шлифовального диска).

11.4.6 Возьмите обрабатываемую заготовку двумя руками и надежно положите ее на опорную площадку (16).

11.4.7 Произведите заточку/шлифование.

11.4.8 Выключите станок нажатием клавиши выключателя.

Внимание! Не включайте и не отключайте станок при неотведенном от заточного круга строгальном ноже (инструменте, заготовки).

12 Техническое обслуживание

Внимание! Перед началом любых ремонтных и сервисных работ убедитесь, что станок отключен от источника электропитания.

12.1 Общие указания

Во избежание повреждений, для обеспечения долговечности и надёжного выполнения функций станка, необходимо регулярно выполнять описанные далее работы по техническому обслуживанию. Гарантийные претензии принимаются только при правильном и регулярном выполнении этих работ. При несоблюдении этих требований повышается опасность травмирования!

Пользователь изделия может выполнять только работы по уходу и техническому обслуживанию, которые описаны в настоящем Руководстве по эксплуатации (пункты Раздела 12.2). Все остальные работы должны выполняться только в специализированных мастерских ТМ FDB Maschinen.

12.2 Порядок технического обслуживания изделия

12.2.1Содержите станок и рабочее место в чистоте. Не допускайте накапливания пыли, стружки и посторонних предметов на станке или внутри него. Очищайте все трущиеся узлы и детали от опилок и пыли. Периодически очищайте станок сжатым воздухом.

12.2.2 Заменяйте изношенные детали по мере необходимости. Электрический шнур в случае износа или повреждения следует немедленно заменить в уполномоченном сервисном центре.

12.2.3 Проверяйте станок каждый раз перед началом выполнения работ. Все неисправности должны быть устранены и должны быть выполнены все регулировки. Проверяйте плавность хода всех деталей и узлов.

12.2.4 После окончания работы удаляйте стружку и абразивную пыль со станка и всех резьбовых и подвижных узлов и механизмов. Тщательно очищайте все поверхности. Рабочие поверхности должны быть сухими.

12.2.5   Останавливайте станок, проверяйте состояние креплений и положений всех сопрягаемых деталей, узлов и механизмов станка после каждых 50 часов наработки.

12.2.6 Для смазки поверхностей станка применяйте машинное масло. Для смазки ходовых винтов и винтов фиксации применяйте консистентную смазку Литол.

Внимание! Никогда не брызгайте водой на изделие при его очистке. Изделие следует очищать только сухой (либо чуть влажной) протирочной тканью! Не используйте едкие очистители, которые могут повредить металлические, пластмассовые и резиновые части изделия!

12.3 Периодическое обслуживание

Периодическое обслуживание производится в сервисных центрах ТМ FDB Maschinen и включает:

- проверку состояния корпусных деталей и узлов (а также шкивов, подшипников и т.д.);

- проверку сопротивления изоляции в соответствии с ГОСТ 12.2.013.0-91;

- проверку состояния деталей электродвигателя.

Внимание! Техническое обслуживание должно проводиться регулярно на протяжении всего срока службы изделия.

Без проведения технического обслуживания покупатель теряет право гарантийного обслуживания.

При рекомендуемых условиях эксплуатации изделие будет исправно работать весь гарантированный срок службы. Соблюдение рекомендуемых правил эксплуатации позволит Вам избежать преждевременного выхода из строя отдельных частей изделия и всего изделия в целом.

Если изделие вследствие интенсивной эксплуатации требует периодическое обслуживание, то эти работы выполняются за счет потребителя.

Техническое обслуживание в сервисных центрах не входит в гарантийные обязательства производителя и продавца.

Сервисные центры оказывают платные услуги по проведению периодического технического обслуживания.

По окончании срока службы возможно использование изделия по назначению, если его состояние отвечает требованиям безопасности и изделие не утратило свои функциональные свойства. Заключение выдается уполномоченными сервисными центрами ТМ FDB Maschinen.

13 Возможные неисправности и методы их устранения

Главным в получении оптимальных результатов при использовании станка является его правильная регулировка.

| Неисправность | Возможная причина | Действия по устранению |
| --- | --- | --- |
| 1. Двигатель не запускается | 1. Нет напряжения в сети электропитания | 1. Проверить наличие напряжения в электросети. |
|  | 2. Неисправен выключатель | 2. Проверить выключатель |
|  | 3. Статор или якорь сгорели | 3. Обратиться в специализированный сервисный центр для ремонта |
|  | 4. Напряжение отсутствует, так как сетевой выключатель разомкнут | 4. Установить предохранитель или контрольный выключатель |
| 2. Двигатель не развивает полную скорость и не работает на полную мощность | 1. Низкое напряжение | 1. Проверить напряжение в электросети |
|  | 2. Перегрузка по электросети | 2. Проверить напряжение в электросети |
|  | 3. Сгорела обмотка двигателя или обрыв в обмотке | 3. Обратиться в специализированный сервисный центр для ремонта |
|  | 4. Слишком длинный удлинительный шнур | 4. Заменить шнур на более короткий, убедиться, что он отвечает требованиям п.6.2.4 |
| 3. Двигатель перегревается, останавливается, размыкает прерыватели предохранителей | 1. Двигатель перегружен | 1. Снизить нагрузку. Не форсировать процесс заточки |
|  | 2. Сгорела обмотка двигателя или обрыв в обмотке | 2. Обратиться в специализированный сервисный центр для ремонта |
|  | 3. Предохранители или прерыватели имеют недостаточную мощность | 3. Установить предохранители или прерыватели соответствующего значения |
| 4. Повышенная вибрация, люфт одного из заточных кругов | 1. Заточной круг разбалансирован (круг со сколами) | 1. Снять круг и заменить на новый |
|  | 2. Заточной круг плохо закреплён | 2. Надежно затянуть фиксирующий болт (или фиксирующую гайку) после установки круга |
|  | 3. Прочие причины | 3. Проверьте станок в специализированном сервисном центре |

14 Гарантии изготовителя (поставщика)

14.1 Гарантийный срок эксплуатации заточного станка MF-206  на территории Украины составляет 12 месяцев со дня продажи при соблюдении владельцем условий эксплуатации, хранения и транспортировки, установленных настоящим Руководством (Инструкцией) по эксплуатации. Срок службы изделия составляет 3 года. Дата производства указана на табличке изделия. Изделие рекомендуется хранить в сухом месте, защищенном от воздействия влаги и прямых солнечных лучей при температуре от -5° С до +40° С, относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков.

Претензии от потребителей на территории Украины принимает: ООО «Демикс», по адресу: 49044, г. Днепропетровск, ул. Шевченко, 14, тел. +38 (056) 732-15-11.

14.2 При покупке изделия:

- должен быть правильно оформлен Гарантийный талон (стоять печать или штамп с реквизитами организации, которая реализовала изделие, дата продажи, подпись продавца, наименование модели изделия, серийный номер изделия);

- убедиться в том, что серийный номер изделия соответствует номеру, указанному в Гарантийном талоне.

- проверить наличие пломб на изделии (если они предусмотрены изготовителем);

- проверить комплектность и работоспособность изделия, а также произвести осмотр на предмет внешних повреждений, трещин, сколов.

Каждое изделие комплектуется фирменным гарантийным талоном ТМ FDB Maschinen.

При отсутствии в гарантийном талоне даты продажи или подписи (печати) продавца, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

14.3  В случае выхода из строя изделия в течение гарантийного срока эксплуатации по вине предприятия-изготовителя владелец имеет право на бесплатный ремонт.

Для гарантийного ремонта владельцу необходимо обратиться в гарантийную мастерскую с изделием и полностью и правильно заполненным гарантийным талоном (заполняется при покупке изделия).

Удовлетворение претензий потребителей на территории Украины производится в соответствии с Законом Украины «О защите прав потребителей».

При гарантийном ремонте срок гарантии изделия продлевается на время его ремонта. 	Гарантийное и послегарантийное обслуживание оборудование ТМ FDB Maschinen на территории Украины производится в сервисных центрах, перечень и контактные данные которых указаны в Приложении №1 Руководства по эксплуатации или позвонив на номер +38 (056) 732-15-11.

Внимание! Список сервисных центров может быть изменен. Актуальную информацию о контактных данных сервисных центров на территории Украины Вы можете уточнить по телефону +38 (056) 732-15-11.

14.4 Гарантия не распространяется:

- на быстро-изнашиваемые детали (резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи и приспособления, смазку и т.п.), на инструмент (заточные круги), шнуры электропитания (в случае повреждения изоляции; шнуры подлежат обязательной замене без согласия владельца (услуга платная));

- в случае естественного износа изделия (полная выработка ресурса, сильное внутреннее и внешнее загрязнение);

- в случае с удаленным, стертым или измененным серийным номером изделия;

- в случае использования изделия в условиях сверхвысокой интенсивности работ и сверхтяжелых нагрузок;

- в случае использования инструмента и расходных материалов, не рекомендованных или не одобренных производителем (поставщиком), непрофессионального обращения, перегрузки, применения непригодных рабочих инструментов или приспособлений;

- в случае если изделие вскрывалось или ремонтировалось в течение гарантийного срока самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц, не уполномоченных производителем (поставщиком) на проведение гарантийного ремонта;

- в случае повреждения станка в результате его хранения в неудовлетворительных условиях, при транспортировке, а также из-за невыполнения (ненадлежащего выполнения) периодических профилактических работ;

- В случае механического повреждения (включая случайное), естественного износа, а также форс-мажорных обстоятельств (пожар, стихийное бедствие и т.д.).

В рамках гарантийного сопровождения не осуществляются:

- периодическое профилактическое обслуживание;

- настройка и регулировка узлов и агрегатов;

- смазка и чистка оборудования;

- замена расходных материалов.

По истечении срока гарантийного обслуживания, а также в случае, если гарантийное обслуживание не может быть предоставлено, мы можем предоставить Вам соответствующие платные услуги. Тарифы определяются на дату обращения в специализированный сервисный центр ООО Демикс. Мы принимаем на себя обязательство незамедлительно уведомить Вас о составе работ по не гарантийному обслуживанию оборудования, их примерной стоимости и сроках.

Настоящие гарантийные обязательства ни при каких обстоятельствах не предусматривают оплаты клиенту расходов, связанных с доставкой оборудования до сервисного центра и обратно, выездом к Вам специалистов Поставщика, а также возмещением ущерба (включая, но не ограничиваясь) от потери прибыли или иных косвенных потерь, упущенной выгоды, а равно иных аналогичных расходов. В исключительных случаях гарантийное сопровождение может производиться на территории покупателя.

Внимание! Запрещается вносить в конструкцию изделия изменения и проводить доработки, не предусмотренные заводом-изготовителем.

15 Демонтаж и утилизация

15.1 Демонтируйте станок.

15.2 Не выкидывайте станок, принадлежности и упаковку вместе с бытовым мусором. Станок, который отслужил свой срок службы, принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически чистую утилизацию (рециркуляцию) отходов на предприятия, соответствующие условиям экологической безопасности.

Внимание! Ремонт, модификация и проверка оборудования ТМ FDB Maschinen должны проводиться только в авторизованных сервисных центрах ТМ FDB Maschinen. При использовании или техобслуживании оборудования всегда следите за выполнением всех правил и норм безопасности.

Примечание

Торговая марка FDB Maschinen непрерывно работает над усовершенствованием своих изделий, поэтому мы сохраняем за собой право на внесение изменений в технические данные, упомянутые в данном Руководстве (Инструкции) по эксплуатации и комплектацию, без предварительного уведомления.