Эллиптический тренажер 
OMA FITNESS 
Модель E-30

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Внимание!

Прежде, чем начать пользоваться тренажером изучите настоящее руководство и сохраните его для дальнейшего использования. Это поможет быстро настроить тренажер для занятий и использовать его правильно и безопасно.

Сохраните руководство для последующих справок.

Внимание!

Настоятельно рекомендуем Вам перед тем, как приступить к тренировкам, пройти полное медицинское обследование, особенно если у Вас есть наследственная предрасположенность к повышенному давлению или заболеваниям сердечно-сосудистой системы, если Вы старше 35 лет, если Вы курите, если у Вас повышен уровень холестерина, если Вы страдаете ожирением или в течение последнего года не занимались спортом регулярно.

Если во время тренировки Вы почувствуете слабость, головокружение, одышку или боль, немедленно прекратите занятия.

ВСТУПЛЕНИЕ

Мы благодарим Вас за выбор продукции OMA Fitness. В последнее десятилетие аэробные тренировки стали неотъемлемой частью, хорошо сбалансированной фитнес-программы.

Сегодня, как никогда до этого, польза регулярных тренировок приветствуется и поощряется врачами, профессионалами в области фитнеса, тренерами и населением в целом.

Тренировка должна стать регулярной частью вашей жизни, а не проводиться только с целью снижения. Регулярные тренировки обладают множеством других преимуществ, которым часто не придают должного значения.

Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации и тренировкам.

ДОРОГОЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ Спасибо за приобретение эллиптического тренажёра E-30. Он безопасен и надежен в эксплуатации.

Внимательно изучите инструкцию перед началом использование тренажера и, в частности, уделите особенное внимание разделу безопасности, убедитесь в правильности использования и эксплуатации.

Сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего сроки эксплуатации и обращайтесь к ней по мере необходимости.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Этот тренажер сконструирован таким образом, чтобы обеспечивать полную безопасность во время тренировки. Однако обязательно соблюдать простые правила безопасности во время тренировки. Необходимо прочесть инструкцию перед сборкой или началом тренировки. В частности, соблюдайте приведенные ниже правила:

Не допускайте детей к тренажеру. Не оставляйте детей около тренажера без присмотра взрослых.

Только один человек может заниматься на тренажере.

Если вы во время тренировки почувствуете головокружение, тошноту, боли в руках или любые другие ненормальные симптомы – немедленно прекратите тренировку и проконсультируйтесь у врача.

Расположите тренажер на ровной, сухой поверхности. Не устанавливайте тренажер вне помещения или рядом с водопроводом.

Держите руки далеко от движущихся частей.

Для тренировок всегда надевайте специальную спортивную одежду. Не надевайте другую одежду, не предназначенную для занятий спортом, которая может попасть в движущиеся части тренажера. Так же необходимо заниматься в специальной спортивной обуви.

Используйте тренажер строго по назначению, указанному в инструкции. Не используйте каких-либо приложений, не рекомендованных производителем.

Не располагайте любых острых предметов вокруг тренажера.

Желательно заниматься на тренажере под руководством опытного тренера или по программе, им составленной.

Перед основной тренировкой на тренажере обязательно выполните программу разминки для разогрева мышц. После тренировки необходимо выполнить программу на растяжку мышц.

Не следует заниматься на тренажере, если он функционирует не как положено.

Тренажёр соответствует классу HC по стандарту EN957.

Пожалуйста, перед использованием убедитесь, что все винты и гайки надежно закреплены. Обратите внимание: винты и гайки могут разболтаться со временем, и поэтому мы советовали бы вам проверять тренажёр перед тренировкой, это для вашей же безопасности.

ВНИМАНИЕ: перед началом тренировок на снаряде необходимо проконсультироваться с врачом. Это особенно важно для людей старше 35 лет с наличием каких-либо проблем со здоровьем. Внимательно прочитайте всю инструкцию перед тренировками.

Производитель не имеет данных о различных случаях повреждения или ущерба, полученного на или посредством использования данного тренажера.

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию без специального уведомления.

Основные части тренажера

Верхний рычаг

Консоль

Ручки с пульсометрами

Держатель для бутылки

Основная Рама

Рама консоли

Колесо 
транспортировочное

Опора передняя

Педаль

Опора задняя

Список болтов и ключей 
для самостоятельной установки тренажера

| № | Название | Описание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | Винт с шестигранным шлицем и неполной резьбой | M10×70×20 | 4 |
| 28 | Шайба | Φ10 | 4 |
| 31 | Шайба | Φ8.5×Φ20×t1.5 | 4 |
| 34 | Винт с полной резьбой | M4×10 | 16 |
| 36 | Плоская шайба | Φ6 | 2 |
| 38 | Саморез | ST4×16 | 2 |
| 101 | Саморез | ST4×12 | 4 |
|  | L-образный шестигранник | 5×40×100 | 1 |
|  | L-образный шестигранник | 6×66×140 | 1 |

| 27 | Шайба | Φ10 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 | Винт с шестигранным шлицем и полной резьбой | M8×20 | 4 |
| 33 | Винт с шестигранным шлицем и полной резьбой | M4×16 | 2 |
| 35 | Винт с шестигранным шлицем и полной резьбой | Φ10×45×M6×20 | 2 |
| 37 | Винт с шестигранным шлицем | M6×15 | 2 |
| 39 | Болт с плоской головкой | M12×60(12.9) | 2 |
| 103 | Эластичная шайба | Φ17 | 2 |
|  | L-образный шестигранник | 5×80×80S |  |

СБОРКА

Шаг 1 (Установка передней опоры):

1.  Присоедините Опору переднюю (2) к основной раме (1) 
используя Шайбу (28), шайбу (27) и Винт с шестигранным шлицем и неполной резьбой (26).

Шаг 2 (Установка задней опоры):

1.  Присоедините Опору заднюю (3) к Основной раме (1) 
используя Шайбу (28), шайбу (27) и Винт с шестигранным шлицем и неполной резьбой (26).

Шаг 3 (Установка стойки руля):

1.  Соедините провод мотора (11) и провод компьютера (12).

2.  Вставьте стойку руля (4) в основную раму (1). Сперва вытяните заглушку (102). Затем поместите верхний вертикальный фиксатор основной рамы в стойку с помощью Болта с плоской головкой (39), и зафиксируйте стойке, после чего снова вставьте заглушку (102).

Совет: Уберите все провода в стойку чтобы избежать перетирания проводов. Пока не затягивайте винты. Убедитесь, что все винты находятся в отверстиях.

Шаг 4 (Установка подвижных рычагов):

Совет***: 
Перед установкой подвижных рычагов желательно обработать смазкой оси рамы руля (25)

- Вставьте шайбу (103) По обе стороны оси рамы руля (25). 
Затем вставьте Подвижный рычаг-Левый (5) в левую ось рамы руля (25). 
И таким же образом Подвижный рычаг-Правый (6) в правую ось рамы руля (25). Закрепите элементы шайбой (31) и винтом (29).

- Присоедините накладки (16) и (17) на подвижные рычаги (5) и (6) используя винт (34).

Шаг 5 (Установка штанг педалей):

Совет***: 
Перед установкой штанг под педаль желательно обработать смазкой оси основной рамы.

- Вставьте штангу педали - левую (7) в ось основной рамы (1) и закрепите, используя 
шайбу (31) и болт (29).

- Вставьте штангу педали - левую (7) в Подвижный рычаг-Левый (5) используя  болт (35), шайбу (36) и болт (37).

- Установите заднюю накладку  (20/21) на штангу педалей – левую (7) болтом (34). 
Установите переднюю накладку (18/19) на штангу педалей – левую (7) саморезом (38).

4. Установите штангу педали – правую (8) по образцу выше.

Шаг 6 (установка руля):

1. Вытащите провода пульсометров (13) из верхней части стойки руля (4). Присоедините руль (9) к стойке руля (4). Затем T-образную ручку (41) вытащите из передней крышки руля (40). Поверните внутрь.  Обратите внимание: T-образнуая ручка сначала не вращается плотно.

2. Прикрепите держатель бутылки (24) к стойке руля (4) болтами (33).

Шаг 7 (установка консоли):

- Соедините провода компьютера (12) с интерфейсом консоли. 
Соедините провода пульсометров (13) с проводом консоли (14).

- Установите консоль (10) к стойке руля (4) используя болты (100).

Шаг 8 (установка декоративных накладок рычагов):

- Оденьте левую (22) и правую декоративные накладки (23) к стойке руля (4) болтами (34).

- Закрепите переднюю накладку (40) болтом (101).

- Вращая Т-образную ручку, отрегулируйте удобный угол наклона

Шаг 9:

1. Вставьте силовой кабель в розетку. Сборка окончена.

ДИАГРАММА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

Список комплектующих тренажера

| № | Наименование | Описание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основная рама | 0.74㎡ | 1 |
| 2 | Опора передняя | PT50×100×t1.5×600 | 1 |
| 3 | Опора задняя | PT50×100×t1.5×700 | 1 |
| 4 | Стойка руля | 0.27㎡ | 1 |
| 5 | Подвижный рычаг - Левый | 0.161 | 1 |
| 6 | Подвижный рычаг - Правый | 0.161 | 1 |
| 7 | Штанга педали (L) | 0.2㎡ | 1 |
| 8 | Штанга педали (R) | 0.2㎡ | 1 |
| 9 | Руль | 0.085㎡ | 1 |
| 10 | Консоль | 5.5 " LCD/Англ. | 1 |
| 11 | Провод мотора | L-550mm | 1 |
| 12 | Провод компьютера | L-1100mm | 1 |
| 13 | Провода пульсометров | L-650mm | 2 |
| 14 | Провод консоли |  | 2 |
| 16 | Накладка на подвижный рычаг | 160.8×103×56 | 2 |
| 17 | Накладка на подвижный рычаг | 160.8×103×45 | 2 |
| 18 | Передняя накладка 1 | 125.1×36.7×89.4 | 2 |
| 19 | Передняя накладка 2 | 125.1×39.7×89.4 | 2 |
| 20 | Задняя накладка 1 | 107.7×103×34.5 | 2 |
| 21 | Задняя накладка 2 | 107.7×103×37.5 | 2 |
| 22 | Накладки декоративные (L) | 176.5×53.2×117.5 | 1 |
| 23 | Накладки декоративные (R) | 176.5×53.2×117.5 | 1 |
| 24 | Держатель бутылки | Φ93×150 | 1 |
| 25 | Ось рамы руля | Φ17×339.5 | 1 |
| 26 | Болт | M10×70×20 | 4 |
| 27 | Шайба | Φ10 | 4 |
| 28 | Шайба | Φ10 | 4 |
| 29 | Болт | M8×20 | 4 |
| 31 | Шайба | Φ8.5×Φ20×t1.5 | 4 |
| 33 | Болт | M4×16 | 2 |
| 34 | Болт | M4×10 | 16 |
| 35 | Болт | Φ10×45×M6×20 | 2 |
| 36 | Болт | Φ6 | 2 |
| 37 | Болт | M6×15 | 2 |
| 38 | Болт | ST4×16 | 2 |
| 39 | Болт | M12×60 | 2 |
| 40 | Накладка ручки | 89×73.5×35 | 1 |
| 41 | T-образная ручка | M8×30 | 1 |
| 100 | Болт | M5×10 | 4 |
| 101 | Болт | ST4×12 | 4 |
| 102 | Заглушка | Φ15 | 2 |
| 103 | Шайба | Φ17 | 2 |

Функции консоли:

Кнопки:

| START/STOP | ‧ Старт и пауза тренировки |
| --- | --- |
| RESET | ‧ Нажмите и удерживайте в течение двух секунд, компьютер перезагрузится и начнёт с пользовательских настроек ‧ Возврат в главное меню |
| UP (+) | ‧ Выбор; увеличение значения |
| MODE/ENTER | ‧ Подтверждение; выбор. |
| DOWN(-) | ‧ Выбор; уменьшения значения |
| RECOVERY | ‧ Тест восстановления сердцебиения. |
| BODY FAT | ‧ Тест содержания жира в организме и ИМТ |

Функции дисплея:

| Время | Диапазон 0:00 ~ 99:59; Диапазон настройки 0:00~99:00 |
| --- | --- |
| Расстояние | Диапазон 0.0 ~ 99.99; Диапазон настройки 0.0~99.90 |
| Калории | Диапазон 0 ~ 9999Cal.; Диапазон настройки 0~9990Cal. |
| Пульс | Диапазон P-30~230; Диапазон настройки 0-30~230 |
| Мощность | Диапазон:0~999; Диапазон настройки 10 ~ 350 |
| Скорость | Диапазон 0.0 ~ 99.9 Км/ч |
| Тахометр | Диапазон 0 ~ 999 |

Действия: 
Включение 
Включите тренажёр в сеть, компьютер включится со звуковым сигналом, и на дисплее загорятся все сегменты на 2 секунды (Рис. 1). Войдите в User (Рис. 2) и настройте Ваши параметры (Возраст, пол, рост, вес). После 4 минут бездействия тренажёр войдёт в режим энергосбережения. Для выхода из режима нажмите любую кнопку

Рис 1	Рис 2

Настройки параметров пользователя 
После выбора учётной записи U1~U4, нажмите ВВОД для входа в неё. 
Нажмите ВВЕРХ(+) или ВНИЗ(-) для выбора пола SEX, возраста AGE (Рис. 3), роста HEIGHT, веса WEIGHT и подтвердите кнопкой ВВОД. 
Все эти данные будут записаны в профиль пользователя.

После настройки компьютер переходит в главное меню (рис. 4). Здесь пользователь может начать тренировку нажав СТАРТ/СТОП

Рис 3	Рис 4

Выбор тренировки
    1. Первый режим ручной MANUAL см. Рис 5 мигает (MANUAL). 
Кнопками ВВЕРХ (+) и ВНИЗ(-) можно выбрать: 
- MANUAL(ручной)
- PROGRAM(программы)
- USER PROGRAM (пользовательская программа)
- H.R.C (Heart rate control - Контроль пульса) «опционально»
- WATT(мощность), 
нажмите ВВОД для выбора. 
Ручной режим 1. Кнопками ВВЕРХ (+) и ВНИЗ(-) выберите MANUAL (Рис. 4) и    2.Нажмите ВВОД. 2. Кнопками ВВЕРХ (+) и ВНИЗ(-) задайте TIME(время)/DISTANCE(расстояние)/CALORIES(калории)/PULSE(пульс) и нажмите ВВОД. 
    3. Нажмите СТАРТ для начала тренировки. 
Во время тренировки Вы можете регулировать сопротивление кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ в диапазоне 1~16. 
   4. Нажмите СТАРТ/СТОП для паузы, нажмите СБРОС для возврата в главное меню. 
      Режим программ 
1. Кнопками ВВЕРХ(+) и ВНИЗ(-) выберите PROGRAM(Рис. 6) и нажмите ВВОД. Выберите программу из P01~P12. 
2. Используйте кнопки ВВЕРХ ВНИЗ чтобы задать время TIME. 
3. Нажмите СТАРТ для начала тренировки. Во время тренировки Вы можете регулировать сопротивление кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ в диапазоне 1~16. 
4. Нажмите СТАРТ/СТОП для паузы, нажмите СБРОС для возврата в главное меню.

Рис 5                                                     Рис 6

Пользовательская программа

1. Кнопками ВВЕРХ (+) и ВНИЗ(-) выберите USER PROGRAM (Рис. 7) и нажмите ВВОД.

2. Кнопками ВВЕРХ (+) и ВНИЗ(-) выберите нагрузку из 1-16 для каждого участка. (Всего участков = 20)

3. Для завершения удерживайте ВВОД.

4. Используйте кнопки ВВЕРХ ВНИЗ чтобы задать время TIME.

5. Нажмите СТАРТ для начала тренировки. Во время тренировки Вы можете регулировать сопротивление кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ в диапазоне 1~16.

6. Нажмите СТАРТ/СТОП для паузы, нажмите СБРОС для возврата в главное

Рис 8

Рис 7

Режим контроля сердцебиения

1. Кнопками ВВЕРХ (+) и ВНИЗ(-) выберите H.R.C. (Рис. 8) и нажмите ВВОД. Выберите: H.R.C 55 (Рис. 9), H.R.C. 75, H.R.C. 90 или TAG (желаемый пульс) (по умолчанию: 100, рис. 10) и нажмите ВВОД.

2. При выборе H.R.C 55, H.R.C75, H.R.C 90 компьютер покажет предустановленные значения пульса в соответствии с возрастом. Задайте время тренировки TIME кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ.

3. При выборе TAG H.R. предустановленное значение 100 начнёт мигать (Рис. 10). Задайте значение в диапазоне 30~230 и нажмите ВВОД.

4. Нажмите СТАРТ/СТОП для паузы, нажмите СБРОС для возврата в главное меню

Рис 10

Рис 9

Режим мощности 
1. Кнопками ВВЕРХ(+) и ВНИЗ(-) выберите WATT (Рис. 11) и нажмите ВВОД.

2. Задайте количество Ватт кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ (по-умолчанию: 120)

3. Используйте кнопки ВВЕРХ ВНИЗ чтобы задать время TIME.

4. Нажмите СТАРТ/СТОП для начала тренировки. В процессе тренировки Вы можете изменять Ватты в диапазоне 10~350.

5. Нажмите СТАРТ/СТОП для паузы, нажмите СБРОС для возврата в главное меню.

Рис 11                                                         Рис 12

Режим измерения жира

1. Остановите тренировку и нажмите FAT для начала измерений (Рис.12)

2. Возьмитесь обеими руками за сенсоры и держите так руки 8 секунд, после чего компьютер покажет ваши ИМТ, %ЖИРА.

3. Нажмите FAT снова для возврата в главное меню.

4.Ошибки:
*E-1 (Рис.13): пользователь неправильно держится за сенсоры. 
*E-4 (Рис.13): Процент жира превысил 50%

Рис 14

Рис 13

Восстановление

1. Когда компьютер показывает пульс нажмите RECOVERY.

2. Все функции остановятся, и время начнёт обратный отсчёт от 00:60 до 00:00 (Рис. 15). Когда время дойдёт до 0, на дисплее будет показан статус восстановления Вашего пульса в FX (X=1~6, Рис. 14). F1-наилучший, F6 худший. (см. таблицу)

3. Для возврата в меню нажмите RECOVERY.

4. Без предварительно измеренного пульса нет смысла нажимать RECOVERY.

Примечание: 
Если изображение на компьютере неправильное, переустановите батарейки и попробуйте снова. 

ВНИМАНИЕ!

Показания пульсометра должны быть использована только в качестве руководства к тренировкам. Измеренные значения показаны примерно и не могут рассматриваться как показания к лечению. 

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
Установка батареек Снимите крышку батарейного отсека на задней части монитора. Установите 2 батарейки типа "AAA" и установите крышку. Если на показания дисплея неразборчиву или видны частично, удалите батарейки и подождите 15 секунд, прежде чем устанавить новые. Старые батарейки должны утилизироваться правильно в соответствии с местными правилами.

ВАЖНО! Использованные батарейки являются опасными отходами – пожалуйста, утилизируйте их надлежащим образом и не бросайте их в мусорное ведро. Если вы в конечном итоге хотитевыбросить тренажер, вы должны удалить батарейки из компьютера, и утилизировать их отдельно как опасные отходы. Храните батарейки в недоступном для детей месте. Батарейкии крайне опасны при проглатывании. Если батарейка была проглочена, немедленно обратитесь к врачу.

Компьютер не работает должным образом. Если ваш компьютер не работает должным образом, необходимо убедиться, что нижний провод датчика соединен с верхним проводом датчика, и убедитесь, что верхний провод датчика подключен к компьютеру. Если после проверки компьютер по-прежнему не работает, то, пожалуйста, убедитесь, что батарейки в компьютере установлены правильно и, что батарейки все еще работают. Правильное использование и хранение Правильное обслуживание является очень важным, чтобы ваш тренажёр всегда находился в хорошем рабочем состоянии. Неправильное обслуживание может привести к повреждению или сокращению срока службы вашего оборудования.

ВАЖНО: Никогда не используйте абразивные материалы и растворители для чистки оборудования. Для предотвращения повреждения компьютера, не допускайте попадание жидкости и не оставляйте под лучами прямого солнечного света. После каждой тренировки: Протрите консоль и другие поверхности чистой влажной мягкой тканью.